## 项目清单及技术参数要求

1、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制晴雨伞 | 3000 | 把 | 15 |  |

2、技术参数要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 | 其他参数 | 伞面颜色、文本、logo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制晴雨伞 | （1)按照GB/T 23147-2018符合染色牢度，防紫外性 能；外观，缝制，伞面， 规格尺寸，产品完整性，自开伞、自开自收伞下盘稳定性，自开伞、自开自收伞 的开、关伞力和压缩伞杆力，伞杆抗风强度，无故障连续开关次数，防雨性能， 伞骨，耐腐蚀。 1.外观: 外观应清洁，无污渍、锈迹。 2.缝制: 伞面接缝不应脱离、露边，不应有跳针、断线等缺陷，针距密度不应 少于15针／5cm。 3.伞面: 伞面不应有破洞，织物面料不应有跳纱且同一点经线和纬线断开的总和不应大于4根;塑料伞面抗拉强度经6.4.2试验后，不应断裂、破损。 4.规格尺寸: 规格尺寸应明示在产品上，其表示形式和公差应符合QB/T 4743的规定。 5.产品完整性: 产品应完整，经6.6试验后，不允许零部件脱落。 6.伞杆抗风强度: 经6.9试验后，伞杆、伞骨不应有明显变形、弯曲或影响正常使用的损坏。 7.无故障连续开关次数: 手开直骨伞开关600次，自开直骨伞开关400次，手开缩折伞开关400次，自开缩折伞开关400次，自开自收伞开关400次后，不应发 生铆钉脱落、夹码移位、窜盘丝断裂、松散、伞盘缺损、弹簧失灵、伞骨折断、接缝脱离、缝眼脱线、柄移位或镀涂层剥落现象。 8.防雨性能：经6.11试验后，伞杆不应淌水，伞面内不应有滴水与明显的水珠现象。不具备防雨性能的应在产品上明示。 9.伞骨：直骨伞伞骨弹性：长骨弯曲成弧状，两端间距离长度缩短20%,卸荷后的弦高不大于10mm。伞骨抗风强度：经6.13.2试验后，伞骨允许翻顶，但不应有影响正常使用的损坏。 10.耐腐蚀：涂漆、喷漆件经8h试验后漆膜不应起皱、脱落或无生锈现象。 11.染色牢度：伞面耐水色牢度不应低于GB/T 250-2008和GB/T 251-2008 中规定的3-4级。 12.伞面防紫外线：防紫外线产品，应明示在产品上，应达到UPF>40,且T(UVA)AV＜5%。 （供应商须提供符合以上技术参数且带CMA(或CNAS)标识的检验检测报告） | 折数：三折 防水涂层：黑胶 伞下直径：110cm 撑开高≥70cm 折叠长度≤32cm | 根据需求定制 |